Aeronaves

Aeronave: É todo aparelho capaz de sustentar-se e navegar no ar. - Classificação: - Aerostato: Mais leve que o ar. Baseado no principio de Arquimedes. (balões, dirigíveis) Todo corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo para cima de igual peso do fluido deslocado. - Aerodinos: Aeronaves mais pesadas que o ar. Baseadas na 3º lei de Newton. (Avião, helicóptero, planador). A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade no sentido contrário. OBS: empuxo de arquimedes age tanto sobre aerodinos como aeróstatos. _________________________________________________________________________________________ Componentes do avião Estrutura: Corpo que dá a forma ao avião, alojando tripulação e carga. Fixa os demais componentes. Componentes: Asa, Aileron, Fuselagem, Estabilizador, Profundor, Leme de Direção. Grupo Moto-Propulsor: Fornece a propulsão ou força responsável pelo deslocamento do avião do ar. Componentes: Motor e Hélice. Sistemas: Partes destinadas a cumprir determinadas funções. Componentes: Sistema Elétrico, Sistema de Combustível, Sistema de Lubrificação dentre outros. __________________________________________________________________________________________ Estrutura Esforços: Para entender a estrutura, antes temos que conhecer alguns esforços de origem aerodinamica que estas partes estão sujeitas durante a operação do avião. Assim poderemos entender melhor a função de cada uma. Tração, Compressão, Flexão(tração e compressão juntos), Cisalhamento e Torção Partes principais da estrutura: - Asas - Superfícies de controle - Fuselagem - Empenagem Materiais da estrutura: São geralmente feitos de liga de alumínio. Tem que ser leve e resistente. Asas Tem finalidade de dar sustentação ao voo, suportando esforços de tração, flexão e compressão. Partes da asa: Bordo de fuga, bordo de ataque, intradorso, extradorso ponta da asa e raiz. Estrutura da asa: - Longarina: Principal elemento da asa resiste a esforços de flexão. - Nervura: Dá formato aerodinâmico a asa e transmitem esforços para longarina. - Montante: Situados ao lado da longarina suporta esforços de compressão. - Tirantes: Usados em asas feitas de tela, são cabos de aço que suportam esforços de tração. Classificação de aviões de acordo com a FIXAÇÃO das asas: Asa cantilever Asa semi-cantilever: Com suporte Classificação de aviões quanto a localização da asa: Asa Alta: Em cima da fuselagem Asa baixa: Na parte baixa da fuselagem Asa média: No meio da fuselagem Asa parassol Fuselagem: Parte onde estão fixadas as asa e a empenagem. Aloja os tripulantes, passageiros e carga, contém os sistemas do avião e pode, em muitos casos, alojar o motor e trem de pouso. - Tubular: Constituída de tubos de aço soldados, possui cabos de aço e é revestida por uma tela. - Monocoque: As cavernas dão formato aerodinâmico e suportam esforços, normalmente é revestido de liga de alumínio, plástico reforçado etc.. - Semi-monocoque: É fomado por cavernas, longarinas e revestimento que suportam esforços. Revestimento em liga de alumínio, plástico reforçado etc.. Empenagem: Conjunto de superfícies destinadas a estabilizar o avião. Superfície Horizontal: Formada pelo Estabilizador Horizontal e o Profundor. Superfície Vertical: Formada pelo Estabilizador Vertical (ou Deriva) e o Leme de Direção. Superfícies de controle ou de comando Partes móveis da asa e empenagem, geralmente localizadas nos bordos de fuga, e fixadas por dobradiças, tem a função de controlar o voo do avião. - Superfícies Primárias: Aileron, Leme de Direção e Profundor. - Superfícies Secundárias: Compensadores das superfícies primárias. - Flapes ou Slats: São dispositivos hipersustentadores pois aumentam a sustentação das asas. Úteis nos pousos e decolagens, pois permitem realizar estas operações com velocidades menores. - Spoilers: Função de impedir que a velocidade do avião aumente excessivamente durante as descidas. Também conhecidos como freios aerodinâmicos. Além desta função podem também exercer a função de auxílio ao aileron. Controles de voo Mecanismo que movimenta as superfícies de controle do avião. Manche: Possui duas funções: 1) Função de Cabrar (erguer o nariz do avião) ou Picar (baixar o nariz do avião) o avião. Estes movimentos são denominados de Arfagem. 2) Função de Rolar ou Inclinar o avião. Estes movimentos são denominados de Rolamento, Inclinação ou Bancagem. Pedais: Função de Guinar (desviar o nariz para a direita ou a esquerda) o avião. Periodicamente devem ser feito ajustes para garantir o bom funcionamento de todos. Cabos frouxos podem diminuir ou anular os comandos, já cabos muito esticados podem tornar os comandos duros. _______________________________________________________________________________________ Trem de pouso Conjunto de partes destinadas a apoiar o avião no solo, amortecer os impactos do pouso, frear o avião e controlar a direção no taxiamento. Classificação: - Quanto à operação: Hidroplano, avião de terra e anfíbio. - Quanto distancia de pouso e decolagem: - VTOL: Decolagem e pouso verticais. - STOL: Decolagem e pouso curtos. - CTOL: Decolagem e pouso convencionais. - Quanto à mobilidade: Trem fixo, Trem retrátil (visível), e trem escamoteável (trem não visível) - Quanto à disposição de rodas: Convencional (bequilha atrás) e triciclo (bequilha na frente). Amortecedores: Mola: tipo mais simples consiste em uma lâmina de aço flexível que atua como mola. Porém a mola não absorve o impacto e devolve ao avião a energia recebida. Borracha: a estrutura do trem de pouso é rígida e articulada. O amortecimento é realizado por aros de borracha. Num pouso o trem de pouso abre-se para os lados e os aros de borrachas esticam-se absorvendo o impacto. Podem ser também em forma de discos e cordas. Hidráulicos: o amortecedor hidráulico consiste em uma haste que desliza dentro de um cilindro contendo fluído oleoso. O fluído amortece o impacto e uma mola suporta o peso do avião. - Tesoura de torção: Mantém a roda alinhada. Hidropneumáticas: Usa amortecedor de ar ou gás comprimido para absorver o impacto. Isso elimina a mola. Conjunto de rodas Conjunto que permite o rolamento e frenagem da aeronave. - Pneu - Roda - Freios Pneu: Lona: carcaça resistente Banda de rodagem: Superfície desgastável. Sulcos: Permite a fuga da água, evita que o pneu deslize. Pneus alta pressão: Para pistas pavimentadas e duras. Pneus baixa pressão: Para pistas macias como grama e terra solta. Roda: Flanges independentes: Duas flanges e um cubo no meio Meias rodas: Cubo e flange: Um cubo e flange e uma flange. Freios:. Tambor: composto de um tambor que gira junto com a roda, quando o freio é acionado, duas sapatas ou lonas atritam-se contra o lado interno do tambor, realizando a frenagem da roda. Disco: composto de um disco que gira junto com a roda, quando o freio é acionado, as pastilhas fazem pressão sobre o disco, freando a roda...