Motores:

Máquinas que produzem energia mecânica a partir de outros tipos de energia.

Todos os motores que transformam energía calorífica em energía mecânica sao denominados motores térmicos. Motores térmicos classificados quanto ao tipo: - Motores de combustão interna: O combustível é queimado dentro do motor, desenvolve elevada potencia e é leve. - Motores de combustão externa: O combustível é queimado fora do motor. Classificação quanto ao sistema de propulsão: - Aviões a hélice: O motor produz tração através da hélice, impulsiona grandes massas de ar a velocidades pequenas. Os motores para girar hélice podem ser: - Motor a pistão: Econômico e eficiente em baixas altitudes e velocidades. Usado em aviões de pequeno porte, tendo baixo custo. - Motor Turbo-hélice: Motor turbojato modificado. Ideal para velocidades intermediarias entre os motores pistão e turbofan. - Aviões a Jato: O motor impulsiona o ar diretamente. Impulsiona pequenas massas de ar a grandes velocidades. - Motor Turbojato: O ar é admitido e impulsionado nu fluxo de alta velocidade. É pouco econômico e ineficiente em baixas altitudes e velocidades. - Motor Turbofan: Motor Turbojato acrescido de um fan (ventilador). O fan funciona como uma hélice, sua vantagem é a elevada tração, baixo ruído e economia de combustível. É o mais utilizado nos dias de hoje em aviões de alta velocidade. Qualidades do motor aeronáutico: Segurança de funcionamento, durabilidade, ausência de vibrações, economia, facilidade de manutenção, eficiência térmica (entre 25 e 30%), leveza e peuena área frontal. Motores a pistão: - Motor a quatro tempos - Motor a dois tempos Motor a quatro tempos: Funciona através da repetiçao de ciclos. 1 ciclo = 720 graus = 4 tempos = 6 fases = 2 voltas e 4 cursos Distância do PMA para o PMB é chamado de curso. Modificações no ciclo a Quatro Tempos São ajustes para se obter a máxima eficiência durante o funcionamento. AvAA - Avanço na Abertura da Válvula de Admissão: antecipação da abertura da válvula de admissão para que quando o pistão chegar no PMA ela já esteja totalmente aberta. AtFA – Atraso no Fechamento da Válvula de Admissão: o válvula é fechada um pouco depois do pistão chegar ao PMB, pois permite a mistura continuar entrando no cilindro, devido a inércia da mistura que se encontra no tubo de admissão. AvAE – Avanço no Abertura da Válvula de Escapamento: a válvula de escapamento é aberta antes do pistão atingir o PMB, para que os gases escapem logo e não exerçam oposição quando o pistão começar a subir. AtFE – Atraso no Fechamento da Válvula de Escapamento: os gases continuam saindo quando o pistão chega ao PMA, devido a inércia. Cruzamento de Válvulas Situação em que ocorre o início da admissão, quando as duas válvulas estão abertas simultaneamente devido ao AvAA – Avanço na Abertura da Válvula de Admissão e ao AtFE – Atraso do Fechamento da Válvula de Escapamento. Motor a dois tempos. Seu ciclo é composto de apenas dois tempos. Mecanicamente é bastante simples e tem poucas peças móveis. O próprio pistão funciona como válvula móvel, abrindo e fechando as janelas por onde a mistura é admitida e os gases queimados são expulsos. Portanto: 1 ciclo = 360º = 2 tempos = 6 fases = 1 volta e 2 cursos.. Vantagens e Desvantagens do Motor a Dois Tempos · Mais simples. · Mais leve. · Mais potente (produz um tempo motor em cada volta do eixo de manivelas). · Menor custo. · Pouco econômico, uma parte da mistura sai junto com os gases queimados. · Uma parte dos gases permanece no cilindro contaminando a mistura. Lubrificação imperfeita. ___________________________________________________________________________________________________ Componentes do motor Cilindro: Onde a carga combustível é admitida,comprimida e queimada. - Cabeça do cilindro: Geralmente feito de aço,possui externamente alhetas de resfriamento. - Corpo do cilindro: Geralmente feita de liga de aluminio, nela ficam as valvulas e as velas de ignição. As valvulas ficam dentro de guias de valvulas . - Câmara de combustão: Parte de cima no interior do cilindro onde a mistura é queimada.A mais utilizada é na forma semi - hemisférica. Pistão: Geralmente feito de liga de aluminio,por ser leve e bom condutor de calor, desliza dentro do cilindro aspirando,comprimindo e expulsando a carga combustivel. Anéis de segmento: São instalados na saia do pistão para vedar a folga entre o mesmo e o cilindro. - Anéis de compressão: Vedam a folga entre o pistão e o cilindro. Instalados nas canaletas superiores. Garantem a compressão dos cilindros. - Anéis de lubrificação: Ou anéis raspadores de óleo ou controladores de óleo eliminam o excesso de óleo das paredes do cilindro. Instalados nas canaletas inferiores. Valvulas: Se asssentam nas sedes . As de admissão são abertas pelo sistema de comndo de válvulas e as de escapamento por molas. Biela: Peça de aço resistente eu conecta o pistão ao eixo de manivelas,transmitindo a este a força expansiva dos gases. Eixo de manivelas: Peça giratória para a qual se transmite a força do pistão,através da biela. Mancais: Peças que permitem o movimento das partes móveis com o mínimo de atrito. Apoiam o eixo de manivelas no cárter. Cárter: Carcaça onde estão fixados o cilindro, eixo de manivelas e acessórios. O motor é fixado no avião através do carter. Berço do motor: Estrutura que serve para fixar o motor ao avião. Geralmente feito de tubos de aço em diagonal. ______________________________________________________________________________________________ Motores multicilindricos: Para se construir motores de grande potencia ,é melhor aumentar a quantidade de cilindros do que o tamanho do mesmo. Tipos - Cilindros horizontais opostos:mais utilizado nos días atuais.área frontal relativamente pequeña,todos cilindros ficam na posiçao horizontal - Motor Radial:cilindros dispostos radialmente em torno do eixo de manivelas e formam uma estrela,somente uma biela(biela-mestra)prende-se ao moente do eixo de manivelas. - Motores com cilindros em linha:cilindros dispostos em filas ,área frontal muito pequena. ________________________________________________________________________________________________ Qualidades motor aeornáutico: - Eficiência Térmica: Relação entre potência mecânica produzida e potência térmica liberada pelo combustivel. Nos motores aeronáuticos varia entre 25% a 30% - Leveza: Relação entre massa e potência. - Facilidade de manutenção e durabilidade: - Inspeções periódicas: Inspeções em intervalos pequenos de horsa onde é feita troca de óleo etc.. - Inspeção geral: Passado o tempo de durabilidade(TBO) o motor é totalmente desmontado para revisão geral. - Economia: Tanto consumo horário quanto consumo específico devem ser baixos. Ajustes e verificações: Ajuste de batentes: Para limitar o movimento das superficies de comando evitando que o piloto sobrecarregue a estrutura. ________________________________________________________________________________________________ Performace do motor Desempenho do motor, avaliado principalmente pela potência que ele desenvolve em diversas situações. Torque: É a capacidade de uma força produzir rotação. No motor do avião, o torque indica o esforço de rotacional do eixo sobre a hélice. Potência: Trabalho eu o motor executa por unidade de tempo. Fatores importantes na determinação da potência de um motor: - Cilindrada: Volume deslocado pelo pistão durante seu curso, ou seja o volume compreendido entre os dois pontos mortos. - Volume do cilindro: volume que ocupa todo o cilindro inclusive a câmara de combustão. - Eficiência ou rendimento: Indica a parcela de energia calorífica do combustivel aproveitada pelo motor. Varia entre 25 e 30 %. - Taxa ou razão de compressão: Quociente entre volume do cilindro e volume da câmara decombustão. Potências: - Potência teórica: Potência liberada pelo comubstivel, representa a totalidade de energia contida nele. Medida através de calorímetro. - Potência indicada: Potência desenvolvida pelos gases queimados sobre o pistão. - Potência efetiva: É a potência que o motor fornece ao eixo da hélice. - Potência máxima: Potência efetiva máxima que o motor é capaz de fornecer. Geralmente supera a potência de projeto do motor, mais só pode ser usada por curto tempo, como decolagem etc.. - Potência nominal: Potência efetiva máxima para a qual o motor foi projetado e contruido. Pode ser usado por tempo ideterminado. - Potência de atrito: Potência perdida por atrito nas partes internas do motor, medida por dinamômetro. - Potência útil: ou potência tratora ou de tração, á a potência fornecida pelo grupo moto propulsor sobre o avião. Potência teórica, potência indicada, potência efetiva, potência util e potência de atrito. IHP = BHP + FHP ____________________________________________________________________________________________________ Operação do motor: Mistura ar combustivel: - Mistura rica: 10:1 Abaixa a temperatura no cilindro - Mistura pobre: 20:1 Aumenta a temperatura no cilindro - Mistura quqimicamente correta: 15:1 O número maior sempre indica a massa de ar. Misturas incombustíveis: - Mistura mais pobre que 25:1 : Não queima por falta de gasolina. - Mistura mais rica que 5,55:1 : Não queima por falta de ar. Potência e eficiência: - Mistura rica: Mais potência e menor eficiência. - Mistura pobre: Mais eficiência e menos potência. Fases operacionais do motor: - Fase de marcha lenta: Manete de potência totalmente puxada para trás. Mistura deve ser rica, o ajuste de mistura de marcha lenta deve ser feita por um mecânico no solo. - Fase de decolagem: Exige máxima potência do motor. A manete de potência deve ser levada toda a frente, e mistura rica(10:1) - Fase de subida: Se reduz a rotação do motor, ajustando para potência máxima continua. A mistura ideal é moderadamente rica(12,5:1) - Fase operacional de cruzeiro: Usa-se potência reduzida e mistura pobre(16:1), a manete deve ser ajustada para a rotação recomendada, durante o cruzeiro o piloto deve ficar de olho no tacômetro. - Fase de pouso: A mistura deve ser rica. - Fase de aceleração: Aceleração rápida é efetuada em caso de emêrgencia. O motor possui sistema de aceleração rápida que é acionado levando a manete totalmente a frente. - Fase de parada do motor: Para-se o motor cortando a mistura, ou seja interrompendo a entrada de gasolina. ______________________________________________________________________________________________ Sistema de alimentação Tem a finalidade de fornecer a mistura ar- combustivel ao motor, na pressão e temperatura adequadas longe de impurezas. Dividido em três partes: - Sistema de indução: Conjunto que admite ,filtra e aquece o ar( se necessario) - Sistema de superalimentação: Conjunto que aumenta a pressão do ar admitido.(Os aviões mais simples não tem). - Sistema de formação de mistura: Conjunto que mistura o combustivel com o ar. Sistema de indução: - Bocal de admissão: Por onde o ar entra. - Filtro de ar: Filtra o ar tirando as impurezas. - Aquecedor de ar: aquece o ar através dos gases de escapamento - Válvula de ar quente: permite aquecer o ar,deixando os gases passarem pelo aquecedor. - Coletor de admissão: Sistema de superalimentação: - Motor não superalimentado: A pressão no tubo de admissão é menor que a pressão da atmosfera. Os motores não superalimentados perdem potência com altitude. - Motor superalimentado: Em um motor superalimentado o ar é aspirado por um compressor que o envia sob pressão para os cilindros. Portanto a pressão no tubo de admissão é maior que o da atmosfera,assim funciona em alta altitude como se estivesse no nivel do mar. Porém perde potência acima de uma determinada altitude critica. Quando parado em solo o manômetro controlado pelo piloto indicará a pressão atmosférica local. - Compressores : Os compressores utilizados são do tipo centrífugo. - Acionamento: Os compressores podem ser acionados por eixo de manivelas,por engrenagens. - Turbo alimentados (turbo ventoinhas): É acionado por uma turbina que aproveita energia dos gases de escapamento. - Engrenagens: Aproveitam a energia proveniente do eixo de manivelas. Sistema de formação de mistura: Tem a finalidade de vaporizar a gasolina e mistura-la ao ar. Existem três tipos de formação de mistura: - Carburação: Nesse sistema o ar passa pelo carburador onde é misturado a gasolina. - Carburador de sucção: A gasolina é aspirada pelo fluxo de ar de admissão. - Carburador de injeção: A gasolina pe injetada sob pressão no ar fluxo de ar. - Injeção indireta: A gasolina é injetada no fluxo de ar de admissão por uma bomba, antes de chegar nos cilindros. - Unidade controladora (ou reguladora) de combustivel: Efetua a dosagem. - Bico injetor: Pulveriza a gasolina dentro do fluxo de ar admitido. - Injeção direta: Os cilindros do motor aspiram ar puro e o combustivel é injetado diretamente dentro dos cilindros. _____________________________________________________________________________________________________ Carburação e injeção Carburador: Unidade de formação de mistura mais simples. Controla a quantidade de ar e dosa a gasolina na proporção correta. - Controle de potência: A manete de potência é ligada diretamente à borboleta do carburador. - Principio de funcionamente do carburador: O elemento básico é o tubo de venturi. A gasolina chega aos cilindros sob a forma gasosa, e seu nivel é mantido através de um sistema de bóia. Portanto o carburador funciona na diferença de pressão existente entre a cuba de nível constante e o tubo de venturi. - Gicleur ou giglê: É um orifício calibrado que serve para dosar a quantidade de gasolina que sai do pulverizador principal. Quanto menor o orificio mais pobre a mistura. O orificio é fixo determinado pelo fabricante do motor. - Marcha lenta: Quando a borboleta está na posição de marcha lenta,a gasolina deixa de ser aspirada pelo pulverizador principal. No lugar deste entra o pulverizador de marcha lenta. - Aceleração: Quando o motor é acelerado a gasolina sofre um retardo ao subir no pulverizador. Para compensar, o carburador possui uma bomba de aceleração,cujo pistão injeta uma pequena quantidade adcional de gasolina on instante que a borboleta abre. - Válvula economizadora: Quando a potência é máxima,abre-se uma válvula ecônomizadora,fazendo passar mais gasolina e tornando a mistura rica. Reduzindo a potência a válvula fecha-se um pouco. Se a potência for reduzida para cruzeiro á valvula fecha-se totalmente tornando a mistura pobre. - Influência da atmosfera: A mistura torna-se rica com a diminuição da densidade do ar. - Corretor altimétrico: A mistura precisa ser empobrecida à medida que a altitude aumenta. Isso é feito pelo corretor altimétrico que é acionado pela manete de mistura. - Sintomas de formação de gelo no carburador: Queda de rotação do motor, queda de pressão de admissão e funcionamento irregular do motor ou retorno em chama Carburador de injeção: Funciona em conjunto com uma bomba que fornece o combustivel sob pressão, o carburador só dosa o combustivel na proporção correta com o ar admitido. - Evita formação de gelo no tubo de venturi - Dosagem mais precisa - Vaporização mais perfeita - Funciona em todas as posições, até em voo de dorso. Sistema de injeção direta: Os cilindros recebem a mistura já formada. O combustivel é injetado na cabeça do cilindro. Sistema de injeção indireta: O combustivel é pulverizado dentro dos cilindros,durante a fase de admissão.O fluxo é descontinuo. ________________________________________________________________________________________________

Sistema de combustível

Responsável por armazenar o combustivel e fornece-lo ao motor.

- Alimentação por gravidade:  Nesse sistema os tanques são localizados em posições elevadas e o combustivel escoa por gravidade.

- Alimentação por pressão: Nesse sistema o combustivel é enviado através da pressão de uma bomba.

- Bomba principal: Acionada pelo motor do avião.

- Bomba auxiliar: Localizada no fundo do tanque de combustivel, é usada quando o motor falhar,em elevadasa altitudes, na decolagem no pouso. Acionada por um motor elétrico.

- Indicador de quantidade de combustivel: Chamado de liquidometro, serve para indicar o nivel de combustivel nos tanques.

-  Injetor de partida ( Primer): Pequena bomba manual, que injeta um pouco de gasolina no tubo de admissão, para facilitar a partida.

- Filtro: Serve para tirar as impurezas sólidas

_____________________________________________________________________________________

Combustíveis:

Combustiveis de aviação são obtidos através da desitlação do petróleo.

Propriedades da gasolina:

- Poder calorífico: quantidade de calor liberada pela queima do combustivel. A gasolina é um dos combustiveis liquidos com maior poder calorífico.

- Volatilidade: A alta volatilidade permide dar partida no motor em baixas temperaturas.

- Poder antidetonante: É a capacidade da gasolina resistir a detonação.

Queima da gasolina:

- Combustão normal: A queima começa quando se dá a faísca na vela.

- Pré-ignição: A combustão mesmo sendo rápida e suave, ocorre prematuramente devido a existência de um ponto quente, o resultado é superaquecimento e mau rendimento do motor.

- Detonação(Batida de pinos): A combustão é praticamente instantânea,ou seja explosiva. Causa superaquecimento em vez de potência mecânica. Pode ser causada:

- cilindro muito quente

- mistura muito pobre

Indice de octano: Número atribuido ao poder antidetonante de cada gasolina.

Indice de octano para o isoctano é 100 e para o heptano é 0.

EX: Gasolina 100/130 – grau de octano para mistura pobre é 101(quase 100) e para mistura rica é 131(Quase 130) para mistura pobre.

Gasolina de aviação: 100 (100/130)

115 (115/145)

- Uso de octanagem baixa: Provoca superaquecimento, detonação.

- Uso de octanagem alta: Pode causar acúmulo de depóitos de chumbo nas velas e falha na ignição.

_____________________________________________________________________________

Sistema de lubrificação:

Funções do óleo lubrificante: Além de lubrificar, o óleo tem função secundária de auxiliar o resfriamento do motor. As principais propriedades do óleo lubrificante são:

- Viscosidade: É a resistência eu o óleo oferece ao escoamento, Frio excessivo aumenta a viscosidade, e calor excesssivo diminui a viscosidade. Medido pelo viscocimetro.

So viscocimetro se leva em conta o tempo do escoamento sendo classificado de baio para cima o óleo SAE30 tem menor viscocidade que o SAE 40.

7 dezenas : 10,20,30,40,50,60,70,  o óleo saybot(aviação corresponde ao dobro menos no 30.

- Ponto de congelamento: É a temperatura em eu o óleo deixa de escoar, um bom óleo tem baixo ponto de congelamento.

- Ponto de fulgor: Temperatura em eu o óleo inflama-se momentaneamente uando em contato com uma chama.

- Fluidez: Indica a facilidade em fluir. O óleo lubrificante deve ter alta fluidez.

- Estabilidade: O óleo deve ser estável, isto é não deve sofrer alterações fisicas ou quimicas.

- Neutralidade: Indica a falta de acidez do óleo.

- Oleosidade: Capacidade do óleo de aderir à superficie.

Aditivos: Substâncias adicionadas ao óleo para melhoras suas qualidades:

- Anti-oxidantes: Melhoram a estabilidade quimica do óleo.

- Detergentes: Servem para dissolve impurezas que se depositam nas partes internas do motor.

- Anti-espumantes: Evitam formação de espma que provoca falta de óleo nas peças.

Os adtivos e o óleo perdem suas propriedades com o tempo, devendo ser trocados periodicamente.

Tipos de lubrificação:

- Lubrificação por Salpique: O óleo é espalhado pelo motor pelo movimento das peças.

- Lubrificação por pressão: O óleo lubrificante é impulsionado sob pressão por uma bomba de óleo para as diversas partes do motor.

- Lubrificação mista: É o sistema empregado na prática, algumas partes são lubrificadas por salpique e outras por pressão.

- Lubrificação dos cilindros: É feito pelos anéis de lubrificação, para tira o excesso de óleo.

Componentes do sistema de lubrificação:

- Reservatórios: Em muitos motores(de carter molhado) o carter serve como reservatório. Em outros é usado um reservatório a parte (motores de carter seco).

- Radiador de óleo: Quando a temperatura do óleo sobre acima de um determinado limmite, passa pelo radiador onde recebe o vento da hélice.

- Bomba de óleo: São geralmente usadas do tipo de engrenagem.

- Bomba de pressão: Envia o óleo do reservatório para o motor.

- Bomba de recuperação: Retira o óleo que circulou no motor e manda de volta para o reservatório.

- Filtro: Serve para reter as impurezas do óleo,através de uma fina tela metálica.

- Válvulas: Três tipos de valvulas principais no sistema de lubrificação:

- Valvula reguladora de pressão: Evita que a pressão do óleo ultrapasse determinado valor.

- Válvula unidirecional: Da livre passagem para o óleo em um sentido,e impede o fluxo no sentido contrário.

- Válvula de contorno(by-pass): Abre-se acima de uma determinada pressão, oferece um caminho alternativo ao óleo. Muito usada nos filtros de óleo.

- Instrumentos do sistema de lubrificação:

- Manômetro de óleo: Deve ser observado durante a partida do motor. Na partida com motor normal deve ficar na faixa verde. Com tempo frio  o ponteiro deverá ultrapassar o limite(dentro de 30 segundos ou 60 segundos em tempo muito frio)

- Termômetro do óleo: Mostra a temperatura do óleo.

_____________________________________________________________________________________

Sistema de resfriamento:

O motor funciona com melhor eficiência quanto maior a temperatura de combustão. Mas o calor produzido aquece os cilindros e pode prejudicar o seu funcionamento.

Em matais como liga de aluminio a temperatura não deve ultrapassar 300 graus.

Sistemas de resfriamento:

- Resfriamento a líquido: Os cilindros são resfriados por liquido que pode ser água ou etileno-glicol. Proporciona melhor transferencia de calor e melhor controle de temperatura.

- Resfriamento a ar: Sistema mais utilizado, por ser mais leve simples e barato. Suas desvantagens são a tendencia ao superaquecimento. Pode ser usado flapes de arrefecimento ou defletores(chapa metálica)

_____________________________________________________________________________________

Sistema de ignição:

Serve para produzir centelhas na vela, e provocar a combustão da mistura nos cilindros.

Possui dois magnetos.

Partes do sistema de ignição:

- Magneto: É a fonte de energia do sistema de ignição. É um alternador formado por um imã que gira entre as sapatas,mudando o sentido do campo magnético a cada rotação do imã .

- Geração de faisca: A corrente alternada é fornecida ao enrolamento primário e transformada no enrolamento secundário, elevando a tensão que será distribuida ao sistema.

- Platinado: Com chave em ON ( platinado aberto) é fornecido pulso elétrico para o sistema, com a chave em OFF (platinado fechado)  o platinado fornece pulso elétrico para a massa.

Ignição durante a partida: Podem ser usados recursos especiais como:

- Vibrador

- Acoplamento de impulso

- Distribuidor: Distribui a alta tensão na ordem correta de ignição das velas.

- Vela: Responsável pela produção de faisa dentro do cilindro. A maioria dos aviões usa velas blindadas ,cuja parte externa é inteiramente blindada. Eletrodo central recebe alta tensão da bobina.

Se uma vela com dois eletrodos estiverem se tocando a centelha não saltará. A centelha salta entre o eletrodo central e eletrodo massa

- Vela quente: Usada em motores que geram baixa temperatura, se usada em alta temperatura pode haver pré ignição.

- Vela fria:  usada em motores que geral alta temperatura. Se usada em baixa temperatura pode acumular carvão e óleo causando falha no sistema.

- Vela média: Usada em motores que geram temperatura média.

_____________________________________________________________________________________

Hélices

Parte do motor que produz traçao,transformando a potência efetiva em potência útil.

com o aumento ou diminuição do passo, aumentamos ou diminuimos a rotação do motor.

Constituiçao:

Possui duas ou mais pás,que tem perfil aerodinamico parecido com ao da asa.cada pá e dividida em estaçoes para identificar os perfis e angulos das pás. O ângulo de torçao dimminui da raiz para a ponta.

Próximo ao cubo a pá e mais resistente para resistir a força centrifuga e tratora.

Materiais:

Geralmente usan-se ligas de aluminio,mais podem ser usados outros materiais.

Helices de madeira são encontradas em motores de menor potencia

Pequenas torções são ideais para baixas velocidades (decolagem)

Grandes torções são ideais para maiores velocidades (voo crueiro)

Tipos de hélices:

Passo Fixo:Suas Pás são fixas (melhor nas decolagens)

Passo Ajustável:O ângulo da pá pode ser ajustado no solo

Passo Variável(Manual):Pode ser variado pelo piloto durante o voo (boa em todas as fases de voo)

Passo Variavel(Automatico):Conhecido como helice de passo controlavel,difereças:

Funciona com veocidade constante

Possui governador

é automatica

Governador:

Controla o passo da hélice,se a rotaçao do motor aumenta,o governador aumenta o passo

Helices de passo controlavel classificam-se em:

Hélices aeromáticas:Usam pressao do ar comprimido para variar o passo

Hidromáticas: Usam pressao do óleo lubrificante para controlar o passo

Elétricas:Hélices controladas por controlador elétrico.

Angulos da pá:

Passo Bandeira:A pá fica alinhada com o vento,usado para diminuir o arrasto da hélice quando o motor para.

Passo Chato:O ângulo da pá é nulo e o arrasto da hélice é maximo,se o motor estiver desenvolvendo potência pode provocar disparo

Passo Reverso:Ângulo da pá é negativo e a traçao é invertida,freando o aviao.usa-se para reduzir a distancia de pouso