GRUPO 4 – CGA (Questões 001 a 250)

**001-** A linha que une o Polo Norte ao Polo Sul é denominada:

a) Equador

b) Meridiano

c) Paralelo

d) Latitude

**002-** O Equador é um círculo máximo que divide a Terra em:

a) Hemisfério Norte e Hemisfério Sul

b) Hemisfério Leste e Hemisfério Oeste

c) Hemisfério Oriental e Hemisfério Ocidental

d) Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio

**003-** A latitude é medida em graus, de 0° a 90°, a partir do:

a) Meridiano de Greenwich

b) Equador

c) Polo Norte

d) Polo Sul

**004-** A longitude é medida em graus, de 0° a 180°, a partir do:

a) Meridiano de Greenwich

b) Equador

c) Polo Norte

d) Polo Sul

**005-** A unidade de medida de distância na navegação aérea é:

a) Quilômetro

b) Milha terrestre

c) Milha náutica

d) Metro

**006-** Uma milha náutica equivale a:

a) 1.000 metros

b) 1.500 metros

c) 1.852 metros

d) 2.000 metros

**007-** A velocidade na navegação aérea é medida em:

a) Km/h

b) MPH

c) Nós

d) m/s

**008-** Um nó equivale a:

a) 1 km/h

b) 1 milha terrestre por hora

c) 1 milha náutica por hora

d) 1,852 km/h

**009-** O rumo verdadeiro é o ângulo formado entre o Norte Verdadeiro e:

a) O eixo longitudinal da aeronave

b) A proa da aeronave

c) A direção do vento

d) O destino da aeronave

**010-** A proa verdadeira é o ângulo formado entre o Norte Verdadeiro e:

a) O eixo longitudinal da aeronave

b) A direção do vento

c) O rumo magnético

d) O destino da aeronave

**011-** A declinação magnética é o ângulo entre:

a) Norte Verdadeiro e Norte Magnético

b) Norte Magnético e Proa da aeronave

c) Norte Verdadeiro e Proa da aeronave

d) Norte Magnético e Rumo da aeronave

**012-** A deriva é o ângulo entre:

a) Proa e Rumo

b) Rumo e Rota

c) Proa e Rota

d) Norte Verdadeiro e Norte Magnético

**013-** O vento que sopra de frente para a aeronave é denominado:

a) Vento de cauda

b) Vento de través

c) Vento de proa

d) Vento lateral

**014-** O vento que sopra pelas laterais da aeronave é denominado:

a) Vento de cauda

b) Vento de través

c) Vento de proa

d) Vento frontal

**015-** O vento que sopra por trás da aeronave é denominado:

a) Vento de cauda

b) Vento de través

c) Vento de proa

d) Vento lateral

**016-** A altitude indicada no altímetro é:

a) Altitude verdadeira

b) Altitude pressão

c) Altitude densidade

d) Altitude indicada

**017-** A altitude verdadeira é a:

a) Altitude acima do nível do mar

b) Altitude acima do terreno

c) Altitude indicada no altímetro

d) Altitude corrigida para a pressão

**018-** A altitude densidade é importante porque afeta:

a) A performance da aeronave

b) A navegação

c) O consumo de combustível

d) A e b estão corretas

**019-** O QNH é a pressão ao nível do mar, usada para indicar:

a) Altitude

b) Altura

c) Nível de voo

d) Elevação

**020-** O QFE é a pressão no aeródromo, usada para indicar:

a) Altitude

b) Altura

c) Nível de voo

d) Elevação

**021-** O FL (Flight Level) é medido em relação à:

a) Pressão padrão (1013,2 hPa)

b) Pressão QNH

c) Pressão QFE

d) Pressão real

**022-** A transição de altitude para nível de voo ocorra na:

a) Altitude de transição

b) Altitude mínima de setor

c) Altitude de cruzeiro

d) Altitude de segurança

**023-** O sistema de navegação VOR opera na faixa de frequência de:

a) LF

b) MF

c) HF

d) VHF

**024-** O sistema de navegação ADF opera na faixa de frequência de:

a) LF/MF

b) VHF

c) UHF

d) HF

**025-** O DME fornece informações de:

a) Distância

b) Direção

c) Altitude

d) Velocidade

**026-** O sistema ILS é utilizado para:

a) Aproximação e pouso por instrumentos

b) Navegação em rota

c) Comunicação com a torre

d) Detecção de turbulência

**027-** O sistema GPS opera com:

a) Satélites

b) Estações terrestres

c) Radares

d) Faróis

**028-** A carta aeronáutica utilizada para navegação em rota é a:

a) Carta de aproximação

b) Carta de aeródromo

c) Carta de rota

d) Carta mundial

**029-** A carta aeronáutica utilizada para procedimentos de pouso é a:

a) Carta de aproximação por instrumentos

b) Carta de rota

c) Carta de aeródromo

d) Carta de saída

**030-** O espaço aéreo controlado é dividido em:

a) Áreas de controle e aerovias

b) Zonas de tráfego e zonas de espera

c) Regiões de informação de voo e regiões de controle

d) Todas as alternativas

**031-** A ATZ (Aerodrome Traffic Zone) é uma área ao redor do aeródromo para proteção do:

a) Tráfego de aeródromo

b) Tráfego em rota

c) Tráfego militar

d) Tráfego internacional

**032-** A FIR (Flight Information Region) é uma região onde são fornecidos:

a) Serviços de informação de voo e alerta

b) Serviços de controle de tráfego aéreo

c) Serviços de meteorologia

d) Todos os anteriores

**033-** O serviço de controle de aproximação é responsável por:

a) Aeródromo e TMA

b) Aerovias e rotas

c) Espaço aéreo superior

d) Espaço aéreo inferior

**034-** O serviço de controle de área é responsável por:

a) Aerovias e rotas

b) Aeródromo e TMA

c) Aproximação e partida

d) Pouso e decolagem

**035-** A altitude mínima de setor é estabelecida para garantir:

a) Separación vertical

b) Separación lateral

c) Segurança de voo sobre o terreno

d) Economia de combustível

**036-** O plano de voo é um documento que contém:

a) Informações sobre a rota a ser seguida

b) Características da aeronave

c) Dados do comandante

d) Todas as alternativas

**037-** O tempo UTC é também conhecido como:

a) Horário de Greenwich

b) Horário local

c) Horário de verão

d) Horário universal

**038-** A meteorologia estuda:

a) Fenômenos atmosféricos

b) Condições do tempo

c) Previsão do tempo

d) Todas as alternativas

**039-** A atmosfera terrestre é composta principalmente de:

a) Nitrogênio e oxigênio

b) Oxigênio e dióxido de carbono

c) Nitrogênio e argônio

d) Oxigênio e vapor d'água

**040-** A camada da atmosfera onde ocorrem os fenômenos meteorológicos é a:

a) Troposfera

b) Estratosfera

c) Mesosfera

d) Termosfera

**041-** A temperatura geralmente __________ com a altitude na troposfera:

a) Aumenta

b) Diminui

c) Permanece constante

d) Varia aleatoriamente

**042-** A pressão atmosférica __________ com a altitude:

a) Aumenta

b) Diminui

c) Permanece constante

d) Varia aleatoriamente

**043-** O instrumento que mede a pressão atmosférica é o:

a) Barômetro

b) Termômetro

c) Higrômetro

d) Anemômetro

**044-** O instrumento que mede a velocidade do vento é o:

a) Anemômetro

b) Barômetro

c) Termômetro

d) Higrômetro

**045-** O instrumento que mede a umidade do ar é o:

a) Higrômetro

b) Barômetro

c) Termômetro

d) Anemômetro

**046-** A umidade relativa do ar é expressa em:

a) Porcentagem

b) Graus Celsius

c) Hectopascals

d) Nós

**047-** O vento é nomeado de acordo com:

a) A direção de onde vem

b) A direção para onde vai

c) Sua velocidade

d) Sua temperatura

**048-** A força de Coriolis é causada por:

a) Rotação da Terra

b) Translação da Terra

c) Gravidade

d) Pressão atmosférica

**049-** No Hemisfério Sul, a força de Coriolis desvia o vento para:

a) Esquerda

b) Direita

c) Cima

d) Baixo

**050-** As massas de ar são classificadas de acordo com:

a) Sua origem e temperatura

b) Sua umidade e pressão

c) Sua velocidade e direção

d) Sua altitude e densidade

**051-** Uma frente fria ocorre quando:

a) Ar frio avança sobre ar quente

b) Ar quente avança sobre ar frio

c) Ar quente e ar frio não se movem

d) Ar quente e ar frio se misturam

**052-** Uma frente quente ocorre quando:

a) Ar quente avança sobre ar frio

b) Ar frio avança sobre ar quente

c) Ar quente e ar frio não se movem

d) Ar quente e ar frio se misturam

**053-** A turbulência é causada por:

a) Variações na velocidade e direção do vento

b) Diferenças de temperatura

c) Convecção

d) Todas as alternativas

**054-** A turbulência de ar claro (CAT) ocorre em:

a) Ar sem nuvens

b) Tempestades

c) Frentes

d) Montanhas

**055-** A turbulência mecânica é causada por:

a) Obstáculos no terreno

b) Convecção

c) Frentes

d) Correntes de jato

**056-** A turbulência convectiva é causada por:

a) Aquecimento desigual da superfície

b) Obstáculos no terreno

c) Frentes

d) Correntes de jato

**057-** O gradiente de vento é a:

a) Variação do vento com a altitude

b) Variação do vento com a distância

c) Variação da temperatura com a altitude

d) Variação da pressão com a altitude

**058-** A corrente de jato é um:

a) Fluxo de vento de alta velocidade

b) Fluxo de ar quente

c) Fluxo de ar frio

d) Fluxo de umidade

**059-** As nuvens são classificadas de acordo com:

a) Sua altitude e forma

b) Sua temperatura e umidade

c) Sua pressão e velocidade

d) Sua densidade e cor

**060-** As nuvens altas são:

a) Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus

b) Stratus, Nimbostratus, Stratocumulus

c) Cumulus, Cumulonimbus

d) Altostratus, Altocumulus

**061-** As nuvens médias são:

a) Altostratus, Altocumulus

b) Cirrus, Cirrostratus

c) Stratus, Nimbostratus

d) Cumulus, Cumulonimbus

**062-** As nuvens baixas são:

a) Stratus, Nimbostratus, Stratocumulus

b) Cirrus, Cirrostratus

c) Altostratus, Altocumulus

d) Cumulus, Cumulonimbus

**063-** As nuvens de desenvolvimento vertical são:

a) Cumulus, Cumulonimbus

b) Stratus, Nimbostratus

c) Cirrus, Cirrostratus

d) Altostratus, Altocumulus

**064-** O cumulonimbus é uma nuvem associada a:

a) Tempestades

b) Chuva fraca

c) Neblina

d) Céu claro

**065-** A visibilidade é reduzida por:

a) Névoa, nevoeiro, chuva

b) Vento, turbulência, temperatura

c) Pressão, umidade, altitude

d) Nuvens, vento, precipitação

**066-** O nevoeiro é uma:

a) Nuvem junto ao solo

b) Precipitação

c) Formação de gelo

d) Turbulência

**067-** O nevoeiro de radiação forma-se:

a) À noite, com céu claro e vento calmo

b) Durante o dia, com vento forte

c) Em frentes quentes

d) Em montanhas

**068-** O nevoeiro de advecção forma-se quando:

a) Ar quente e úmido move-se sobre superfície fria

b) Ar frio move-se sobre superfície quente

c) O céu está claro à noite

d) Há vento forte

**069-** A formação de gelo na aeronave ocorre quando:

a) Gotículas super-resfriadas congelam no impacto

b) A temperatura está abaixo de zero

c) Há umidade no ar

d) Todas as alternativas

**070-** O gelo claro forma-se em:

a) Temperaturas entre 0°C e -10°C

b) Temperaturas abaixo de -20°C

c) Temperaturas acima de 0°C

d) Qualquer temperatura

**071-** O gelo rime forma-se em:

a) Temperaturas abaixo de -10°C

b) Temperaturas entre 0°C e -10°C

c) Temperaturas acima de 0°C

d) Qualquer temperatura

**072-** O gelo misto é uma combinação de:

a) Gelo claro e gelo rime

b) Gelo e neve

c) Gelo e água

d) Gelo e granizo

**073-** A formação de gelo é mais perigosa em:

a) Asas, hélices, turbinas

b) Cabine de passageiros

c) Trem de pouso

d) Tanques de combustível

**074-** Os sistemas anti-gelo e de-gelo são utilizados para:

a) Prevenir ou remover gelo

b) Aumentar a velocidade

c) Melhorar a navegação

d) Reduzir o consumo

**075-** A trovoada é uma tempestade com:

a) Trovões e relâmpagos

b) Chuva e vento

c) Turbulência e gelo

d) Todas as alternativas

**076-** A fase de desenvolvimento da trovoada é caracterizada por:

a) Correntes ascendentes

b) Correntes descendentes

c) Precipitação

d) Dissipação

**077-** A fase madura da trovoada tem:

a) Correntes ascendentes e descendentes

b) Apenas correntes ascendentes

c) Apenas correntes descendentes

d) Nenhuma corrente

**078-** A fase de dissipação da trovoada tem:

a) Correntes descendentes

b) Correntes ascendentes

c) Ambas as correntes

d) Nenhuma corrente

**079-** O microburst é um:

a) Forte fluxo de vento descendente

b) Forte fluxo de vento ascendente

c) Vento lateral

d) Vento de cauda

**080-** O microburst é perigoso porque causa:

a) Perda de sustentação e ganho de peso

b) Ganho de sustentação e perda de peso

c) Aumento de velocidade

d) Diminuição de velocidade

**081-** O código METAR é um:

a) Relatório meteorológico de aeródromo

b) Previsão meteorológica

c) Alerta meteorológico

d) Relatório de vento

**082-** O código TAF é uma:

a) Previsão meteorológica de aeródromo

b) Observação meteorológica

c) Mensagem de alerta

d) Previsão de rota

**083-** No METAR, o vento é indicado em:

a) Graus verdadeiros e nós

b) Graus magnéticos e km/h

c) Graus verdadeiros e m/s

d) Graus magnéticos e nós

**084-** No METAR, a visibilidade é indicada em:

a) Metros ou milhas

b) Quilômetros ou milhas náuticas

c) Pés ou metros

d) Jardas ou quilômetros

**085-** No METAR, o tempo presente é indicado por:

a) Siglas (ex: RA, SN, FG)

b) Números

c) Letras

d) Símbolos

**086-** No METAR, a cobertura de nuvens é indicada por:

a) FEW, SCT, BKN, OVC

b) CLR, SKC, NSC

c) CB, TCU

d) Todas as alternativas

**087-** FEW significa:

a) Poucas (1/8 a 2/8)

b) Espalhadas (3/8 a 4/8)

c) Nublado (5/8 a 7/8)

d) Encoberto (8/8)

**088-** BKN significa:

a) Nublado (5/8 a 7/8)

b) Poucas (1/8 a 2/8)

c) Espalhadas (3/8 a 4/8)

d) Encoberto (8/8)

**089-** OVC significa:

a) Encoberto (8/8)

b) Poucas (1/8 a 2/8)

c) Espalhadas (3/8 a 4/8)

d) Nublado (5/8 a 7/8)

**090-** No METAR, a temperatura e o ponto de orvalho são indicados em:

a) Graus Celsius

b) Graus Fahrenheit

c) Graus Kelvin

d) Graus absolutos

**091-** No METAR, o QNH é indicado em:

a) Hectopascals

b) Polegadas de mercúrio

c) Milibares

d) Todas as alternativas

**092-** O SIGMET é um:

a) Aviso meteorológico significativo

b) Relatório de aeródromo

c) Previsão de aeródromo

d) Relatório de vento

**093-** O AIRMET é um:

a) Aviso meteorológico para aeronaves menores

b) Aviso meteorológico significativo

c) Relatório de aeródromo

d) Previsão de rota

**094-** A carta de tempo significativo (SIGWX) mostra:

a) Fenômenos significativos para a aviação

b) Previsão de aeródromos

c) Vento em altitude

d) Temperatura em altitude

**095-** A turbulência é indicada nas cartas SIGWX por:

a) Símbolos e áreas

b) Cores

c) Números

d) Letras

**096-** A formação de gelo é indicada nas cartas SIGWX por:

a) Símbolos e áreas

b) Cores

c) Números

d) Letras

**097-** A corrente de jato é indicada nas cartas SIGWX por:

a) Linhas e números

b) Cores

c) Símbolos

d) Áreas

**098-** A atmosfera padrão (ISA) define:

a) Condições padrão de temperatura e pressão

b) Condições reais de temperatura e pressão

c) Condições de vento

d) Condições de umidade

**099-** Na atmosfera padrão, a temperatura ao nível do mar é:

a) 15°C

b) 20°C

c) 25°C

d) 10°C

**100-** Na atmosfera padrão, a pressão ao nível do mar é:

a) 1013,2 hPa

b) 1000 hPa

c) 1020 hPa

d) 995 hPa

**101-** A fuselagem é a:

a) Estrutura principal da aeronave

b) Asa da aeronave

c) Cauda da aeronave

d) Trem de pouso

**102-** A asa é responsável por:

a) Gerar sustentação

b) Gerar arrasto

c) Gerar propulsão

d) Gerar controle

**103-** A empenagem é composta por:

a) Superfícies de cauda

b) Superfícies das asas

c) Superfícies do trem de pouso

d) Superfícies do motor

**104-** Os ailerons estão localizados nas:

a) Asas

b) Empenagem

c) Fuselagem

d) Trem de pouso

**105-** Os ailerons controlam:

a) O rolamento

b) A arfagem

c) A guinada

d) A sustentação

**106-** O profundor está localizado na:

a) Empenagem horizontal

b) Empenagem vertical

c) Asa

d) Fuselagem

**107-** O profundor controla:

a) A arfagem

b) O rolamento

c) A guinada

d) A sustentação

**108-** O leme está localizado na:

a) Empenagem vertical

b) Empenagem horizontal

c) Asa

d) Fuselagem

**109-** O leme controla:

a) A guinada

b) A arfagem

c) O rolamento

d) A sustentação

**110-** Os flaps estão localizados nas:

a) Asas

b) Empenagem

c) Fuselagem

d) Trem de pouso

**111-** Os flaps são utilizados para:

a) Aumentar a sustentação em baixas velocidades

b) Aumentar a velocidade

c) Diminuir o arrasto

d) Aumentar a estabilidade

**112-** Os spoilers são utilizados para:

a) Reduzir a sustentação

b) Aumentar a sustentação

c) Aumentar a velocidade

d) Diminuir o arrasto

**113-** O trem de pouso pode ser:

a) Fixo ou retrátil

b) Alto ou baixo

c) Largo ou estreito

d) Dianteiro ou traseiro

**114-** O trem de pouso triciclo tem:

a) Uma roda no nariz e duas principais

b) Duas rodas no nariz e uma principal

c) Três rodas principais

d) Quatro rodas principais

**115-** Os freios estão localizados nas:

a) Rodas principais

b) Roda do nariz

c) Asas

d) Empenagem

**116-** O sistema de propulsão pode ser:

a) Motor a pistão ou turbina

b) Elétrico ou solar

c) A hélice ou jato

d) Todas as alternativas

**117-** Um motor a pistão opera com:

a) Combustão interna

b) Combustão externa

c) Energia elétrica

d) Energia solar

**118-** Um motor a turbina pode ser:

a) Turboélice, turbofan, turbojato

b) A pistão, elétrico, solar

c) A hélice, a jato, misto

d) Todas as alternativas

**119-** O compressor em um motor a turbina:

a) Comprime o ar

b) Expande o ar

c) Resfria o ar

d) Aquece o ar

**120-** A câmara de combustão em um motor a turbina:

a) Queima o combustível

b) Comprime o ar

c) Expande os gases

d) Resfria os gases

**121-** A turbina em um motor a turbina:

a) Extrai energia dos gases

b) Comprime o ar

c) Queima o combustível

d) Resfria os gases

**122-** O sistema de combustível inclui:

a) Tanques, bombas, filtros

b) Motores, hélices, turbinas

c) Asas, empenagem, fuselagem

d) Trem de pouso, freios, spoilers

**123-** O sistema elétrico fornece energia para:

a) Instrumentos, iluminação, comunicações

b) Motores, hélices, turbinas

c) Sustentação, arrasto, propulsão

d) Controles, flaps, spoilers

**124-** O sistema hidráulico utiliza fluido para:

a) Acionar controles, trem de pouso, freios

b) Alimentar motores

c) Fornecer energia elétrica

d) Resfriar sistemas

**125-** O sistema pneumático utiliza ar para:

a) Pressurização, ar condicionado, anti-gelo

b) Propulsão

c) Sustentação

d) Navegação

**126-** O sistema de ar condicionado controla:

a) Temperatura e pressão da cabine

b) Umidade e vento

c) Pressão e umidade do exterior

d) Temperatura e umidade do motor

**127-** O sistema de pressurização mantém:

a) Pressão confortável na cabine em altitude

b) Pressão nos tanques de combustível

c) Pressão no sistema hidráulico

d) Pressão no sistema pneumático

**128-** O sistema de oxigênio é utilizado para:

a) Emergências em despressurização

b) Ventilação da cabine

c) Ar condicionado

d) Pressurização

**129-** Os instrumentos de voo básicos são:

a) Velocímetro, altímetro, variômetro

b) Horizonte artificial, giro direcional, indicador de curva

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**130-** O velocímetro indica:

a) Velocidade indicada

b) Velocidade verdadeira

c) Velocidade em relação ao ar

d) Velocidade em relação ao solo

**131-** O altímetro indica:

a) Altitude

b) Altura

c) Nível de voo

d) Elevação

**132-** O variômetro indica:

a) Razão de subida ou descida

b) Velocidade horizontal

c) Velocidade vertical

d) a e c estão corretas

**133-** O horizonte artificial indica:

a) Atitude da aeronave

b) Velocidade

c) Altitude

d) Direção

**134-** O giro direcional indica:

a) Movimento de guinada

b) Movimento de arfagem

c) Movimento de rolamento

d) Velocidade

**135-** O indicador de curva indica:

a) Taxa de curva e inclinação

b) Velocidade e altitude

c) Direção e velocidade

d) Arfagem e guinada

**136-** O HSI (Horizontal Situation Indicator) combina:

a) Indicador de direção e indicador de rota

b) Velocímetro e altímetro

c) Variômetro e horizonte artificial

d) Indicador de curva e giro direcional

**137-** O ADI (Attitude Director Indicator) combina:

a) Horizonte artificial e indicador de rumo

b) Velocímetro e altímetro

c) Variômetro e indicador de curva

d) Giro direcional e indicador de rota

**138-** O transponder é um equipamento que:

a) Responde a interrogatórios do radar

b) Comunica com a torre

c) Navega por satélite

d) Mede altitude

**139-** O TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) é um sistema que:

a) Alerta sobre tráfego próximo

b) Fornece informações de colisão

c) Ambas as alternativas

d) Nenhuma das alternativas

**140-** O GPWS (Ground Proximity Warning System) alerta sobre:

a) Proximidade do terreno

b) Tráfego próximo

c) Mau tempo

d) Falha de motor

**141-** O sistema de piloto automático:

a) Mantém a aeronave em atitude e altitude selecionadas

b) Controla os motores

c) Controla o trem de pouso

d) Controla os flaps

**142-** Os freios aerodinâmicos são:

a) Spoilers

b) Flaps

c) Ailerons

d) Profundor

**143-** O reversor de empuxo é utilizado para:

a) Reduzir a velocidade após o pouso

b) Aumentar a velocidade na decolagem

c) Melhorar a sustentação

d) Reduzir o arrasto

**144-** O peso básico da aeronave inclui:

a) Aeronave vazia + fluidos operacionais

b) Passageiros + carga

c) Combustível + bagagem

d) Tripulação + catering

**145-** O peso máximo de decolagem é:

a) O peso máximo permitido para decolagem

b) O peso após o pouso

c) O peso com combustível mínimo

d) O peso com carga máxima

**146-** O peso máximo de pouso é:

a) O peso máximo permitido para pouso

b) O peso na decolagem

c) O peso com combustível zero

d) O peso com carga zero

**147-** O peso zero combustível é:

a) Peso da aeronave sem combustível

b) Peso da aeronave com combustível

c) Peso da aeronave vazia

d) Peso da aeronave com carga máxima

**148-** O centro de gravidade é o ponto onde:

a) O peso está concentrado

b) A sustentação está concentrada

c) O arrasto está concentrado

d) A propulsão está concentrada

**149-** O centro de pressão é o ponto onde:

a) A força aerodinâmica está concentrada

b) O peso está concentrado

c) A propulsão está concentrada

d) O arrasto está concentrado

**150-** A sustentação é a força que:

a) Sustenta a aeronave no ar

b) Empurra a aeronave para frente

c) Freia a aeronave

d) Vira a aeronave

**151-** O arrasto é a força que:

a) Se opõe ao movimento

b) Sustenta a aeronave

c) Empurra a aeronave

d) Estabiliza a aeronave

**152-** A tração é a força que:

a) Empurra a aeronave para frente

b) Sustenta a aeronave

c) Freia a aeronave

d) Vira a aeronave

**153-** O peso é a força que:

a) Puxa a aeronave para baixo

b) Empurra a aeronave para cima

c) Empurra a aeronave para frente

d) Freia a aeronave

**154-** O ângulo de ataque é o ângulo entre:

a) A corda da asa e o vento relativo

b) A asa e a fuselagem

c) A asa e a empenagem

d) A asa e o solo

**155-** A estol ocorre quando:

a) O ângulo de ataque é excessivo

b) A velocidade é excessiva

c) A altitude é excessiva

d) O peso é excessivo

**156-** A velocidade de estol:

a) Aumenta com o peso

b) Diminui com o peso

c) Não varia com o peso

d) Varia com a temperatura

**157-** A eficiência aerodinâmica é a relação entre:

a) Sustentação e arrasto

b) Tração e peso

c) Velocidade e altitude

d) Peso e potência

**158-** A polar de arrasto mostra a relação entre:

a) Coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto

b) Velocidade e altitude

c) Peso e potência

d) Tração e eficiência

**159-** A velocidade de cruzeiro é:

a) A velocidade econômica para rota

b) A velocidade máxima

c) A velocidade de estol

d) A velocidade de decolagem

**160-** A velocidade de decolagem é:

a) A velocidade na qual a aeronave deixa o solo

b) A velocidade de estol

c) A velocidade de cruzeiro

d) A velocidade de pouso

**161-** A velocidade de pouso é:

a) A velocidade na qual a aeronave toca o solo

b) A velocidade de decolagem

c) A velocidade de cruzeiro

d) A velocidade máxima

**162-** A velocidade never exceed (VNE) é:

a) A velocidade máxima permitida

b) A velocidade de estol

c) A velocidade de cruzeiro

d) A velocidade de manobra

**163-** A velocidade de manobra (VA) é:

a) A velocidade máxima para deflexão total dos controles

b) A velocidade de estol

c) A velocidade de cruzeiro

d) A velocidade de pouso

**164-** A velocidade de flap extension (VFE) é:

a) A velocidade máxima para uso de flaps

b) A velocidade de estol com flaps

c) A velocidade de cruzeiro com flaps

d) A velocidade de pouso com flaps

**165-** A velocidade de gear extension (VLE) é:

a) A velocidade máxima com trem de pouso estendido

b) A velocidade de estol com trem estendido

c) A velocidade de cruzeiro com trem estendido

d) A velocidade de pouso com trem estendido

**166-** O V1 é:

a) Velocidade de decisão na decolagem

b) Velocidade de rotação

c) Velocidade de segurança

d) Velocidade de estol

**167-** O VR é:

a) Velocidade de rotação

b) Velocidade de decisão

c) Velocidade de segurança

d) Velocidade de pouso

**168-** O V2 é:

a) Velocidade de segurança na decolagem

b) Velocidade de rotação

c) Velocidade de decisão

d) Velocidade de pouso

**169-** A distância de decolagem é:

a) A distância para decolar e atingir 50 pés

b) A distância para frear

c) A distância de pouso

d) A distância de cruzeiro

**170-** A distância de pouso é:

a) A distância para pousar e parar

b) A distância para decolar

c) A distância de cruzeiro

d) A distância de subida

**171-** A performance da aeronave é afetada por:

a) Peso, altitude, temperatura

b) Vento, umidade, pressão

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**172-** A performance de decolagem é afetada por:

a) Peso, altitude densidade, vento

b) Umidade, pressão, temperatura

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**173-** A performance de pouso é afetada por:

a) Peso, vento, condições da pista

b) Altitude, temperatura, umidade

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**174-** O consumo de combustível é afetado por:

a) Peso, altitude, velocidade

b) Temperatura, vento, umidade

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**175-** A autonomia é:

a) O tempo que a aeronave pode permanecer no ar

b) A distância que a aeronave pode voar

c) A velocidade máxima

d) A altitude máxima

**176-** O alcance é:

a) A distância que a aeronave pode voar

b) O tempo que a aeronave pode permanecer no ar

c) A velocidade de cruzeiro

d) A altitude de cruzeiro

**177-** O teto de serviço é:

a) A altitude máxima na qual a aeronave pode operar

b) A altitude de cruzeiro

c) A altitude de decolagem

d) A altitude de pouso

**178-** O teto absoluto é:

a) A altitude máxima atingível

b) A altitude de cruzeiro

c) A altitude de serviço

d) A altitude de decolagem

**179-** A razão de subida é:

a) A velocidade vertical na subida

b) A velocidade horizontal

c) A velocidade de cruzeiro

d) A velocidade de descida

**180-** A razão de descida é:

a) A velocidade vertical na descida

b) A velocidade horizontal

c) A velocidade de cruzeiro

d) A velocidade de subida

**181-** O ângulo de subida é afetado por:

a) Peso, potência, arrasto

b) Vento, temperatura, umidade

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**182-** O ângulo de planeio é afetado por:

a) Eficiência aerodinâmica

b) Peso

c) Vento

d) Todas as alternativas

**183-** A trajetória de planeio é:

a) A trajetória na descida sem potência

b) A trajetória na subida

c) A trajetória de cruzeiro

d) A trajetória de decolagem

**184-** O fator de carga é:

a) A relação entre sustentação e peso

b) A relação entre arrasto e peso

c) A relação entre tração e peso

d) A relação entre potência e peso

**185-** Em voo reto e nivelado, o fator de carga é:

a) 1

b) 2

c) 0

d) -1

**186-** Em uma curva, o fator de carga:

a) Aumenta

b) Diminui

c) Permanece constante

d) Varia aleatoriamente

**187-** A manobra de recuperação de estol inclui:

a) Reduzir o ângulo de ataque

b) Aumentar a potência

c) Ambas as alternativas

d) Nenhuma das alternativas

**188-** A manobra de recuperação de parafuso inclui:

a) Aplicar leme contrário

b) Centralizar os ailerons

c) Reduzir o ângulo de ataque

d) Todas as alternativas

**189-** O sistema de comando de voo pode ser:

a) Mecânico, hidráulico, elétrico

b) Manual, automático, assistido

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**190-** O sistema fly-by-wire utiliza:

a) Sinais elétricos para comando

b) Cabos mecânicos

c) Tubos hidráulicos

d) Pressão pneumática

**191-** A estabilidade estática é a:

a) Tendência da aeronave retornar à condição original após perturbação

b) Capacidade da aeronave manter o voo reto

c) Capacidade da aeronave de fazer manobras

d) Capacidade da aeronave de subir

**192-** A estabilidade dinâmica é a:

a) Maneira como a aeronave responde ao longo do tempo após perturbação

b) Tendência inicial após perturbação

c) Capacidade de manter velocidade

d) Capacidade de manter altitude

**193-** A estabilidade longitudinal é em torno do eixo:

a) Lateral

b) Vertical

c) Longitudinal

d) Horizontal

**194-** A estabilidade lateral é em torno do eixo:

a) Longitudinal

b) Vertical

c) Lateral

d) Horizontal

**195-** A estabilidade direcional é em torno do eixo:

a) Vertical

b) Longitudinal

c) Lateral

d) Horizontal

**196-** O diedro da asa contribui para:

a) Estabilidade lateral

b) Estabilidade longitudinal

c) Estabilidade direcional

d) Estabilidade vertical

**197-** A superfície fixa da empenagem vertical contribui para:

a) Estabilidade direcional

b) Estabilidade lateral

c) Estabilidade longitudinal

d) Estabilidade horizontal

**198-** A superfície fixa da empenagem horizontal contribui para:

a) Estabilidade longitudinal

b) Estabilidade lateral

c) Estabilidade direcional

d) Estabilidade vertical

**199-** O balanceamento da aeronave é importante para:

a) Estabilidade e controle

b) Velocidade e altitude

c) Consumo e autonomia

d) Decolagem e pouso

**200-** O manual de voo da aeronave contém:

a) Limitações, procedimentos, performance

b) Dados de peso e balanceamento

c) Emergências e sistemas

d) Todas as alternativas

**201-** O checklist é utilizado para:

a) Verificar itens críticos

b) Garantir que procedimentos sejam seguidos

c) Prevenir esquecimentos

d) Todas as alternativas

**202-** O briefing de voo inclui:

a) Plano de voo, meteorologia, emergências

b) Checklist, sistemas, procedimentos

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**203-** O debriefing de voo inclui:

a) Análise do voo realizado

b) Discussão de problemas

c) Sugestões para melhorias

d) Todas as alternativas

**204-** A inspeção pré-voo é realizada:

a) Antes de cada voo

b) Após cada voo

c) Semanalmente

d) Mensalmente

**205-** A inspeção pós-voo é realizada:

a) Após cada voo

b) Antes de cada voo

c) Diariamente

d) Semanalmente

**206-** A manutenção preventiva é realizada:

a) Em intervalos regulares

b) Apenas quando há problemas

c) Apenas em emergências

d) Apenas em revisões

**207-** A manutenção corretiva é realizada:

a) Quando há falhas ou defeitos

b) Em intervalos regulares

c) Apenas em revisões

d) Apenas em emergências

**208-** A inspeção de 100 horas é realizada:

a) A cada 100 horas de voo

b) A cada 100 dias

c) A cada 100 decolagens

d) A cada 100 pousos

**209-** A inspeção anual é realizada:

a) A cada 12 meses

b) A cada 100 horas

c) A cada 500 horas

d) A cada 1000 horas

**210-** A inspeção de 1000 horas é realizada:

a) A cada 1000 horas de voo

b) A cada 12 meses

c) A cada 100 horas

d) A cada 500 horas

**211-** A certificação de aeronavegabilidade é emitida pela:

a) ANAC

b) DECEA

c) INFRAERO

d) COMAR

**212-** O certificado de aeronavegabilidade atesta que:

a) A aeronave está em condições de voo

b) A aeronave está registrada

c) A aeronave está segurada

d) A aeronave está carregada

**213-** O registro da aeronave é feito no:

a) RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro)

b) ANAC

c) DECEA

d) INFRAERO

**214-** A matrícula da aeronave é composta por:

a) Letras e números

b) Apenas letras

c) Apenas números

d) Símbolos

**215-** A matrícula brasileira começa com:

a) PT

b) PP

c) PR

d) PS

**216-** O manual de operações da empresa contém:

a) Procedimentos e políticas da empresa

b) Dados técnicos da aeronave

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**217-** O manual de treinamento da empresa contém:

a) Programas de treinamento

b) Requisitos de qualificação

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**218-** O manual de segurança de voo contém:

a) Procedimentos de segurança

b) Análise de riscos

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**219-** O programa de gerenciamento de segurança (SMS) inclui:

a) Identificação de perigos

b) Análise de riscos

c) Mitigação de riscos

d) Todas as alternativas

**220-** A investigação de acidentes é realizada pelo:

a) CENIPA

b) ANAC

c) DECEA

d) INFRAERO

**221-** A prevenção de acidentes é responsabilidade de:

a) Todos os envolvidos na aviação

b) Apenas dos pilotos

c) Apenas da ANAC

d) Apenas das empresas

**222-** O relatório de incidente deve ser preenchido:

a) Após qualquer incidente

b) Apenas para incidentes graves

c) Apenas quando solicitado

d) Apenas para acidentes

**223-** O programa de reportagem voluntária permite:

a) Reportar eventos sem punição

b) Investigar acidentes

c) Punir infratores

d) Registrar voos

**224-** A cultura de segurança é:

a) Compartilhamento de valores e atitudes sobre segurança

b) Aplicação de regulamentos

c) Realização de inspeções

d) Aplicação de penalidades

**225-** O fator humano na aviação inclui:

a) Aspectos fisiológicos e psicológicos

b) Limitações humanas

c) Desempenho humano

d) Todas as alternativas

**226-** A fadiga pode afetar:

a) Atenção e julgamento

b) Tempo de reação

c) Memória

d) Todas as alternativas

**227-** O estresse pode afetar:

a) Desempenho

b) Saúde

c) Segurança

d) Todas as alternativas

**228-** A CRM (Crew Resource Management) é:

a) Gerenciamento de recursos da tripulação

b) Uso eficaz de todos os recursos disponíveis

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**229-** A comunicação na cabine deve ser:

a) Clara, objetiva, precisa

b) Rápida, informal, breve

c) Técnica, complexa, detalhada

d) Formal, lenta, repetitiva

**230-** A tomada de decisão na cabine deve ser:

a) Racional e sistemática

b) Intuitiva e rápida

c) Demorada e cautelosa

d) Aleatória e flexível

**231-** A autoridade do comandante é:

a) Inquestionável em questões de segurança

b) Compartilhada com a tripulação

c) Limitada pela empresa

d) Restrita ao voo

**232-** A delegação de tarefas na cabine:

a) Melhora a eficiência

b) Reduz a carga de trabalho

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**233-** A verificação cruzada (cross-check) é:

a) Verificação por mais de uma pessoa

b) Verificação por instrumentos

c) Verificação por checklist

d) Verificação por inspeção

**234-** O briefing de emergência inclui:

a) Procedimentos para emergências

b) Designação de tarefas

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**235-** O debriefing de emergência inclui:

a) Análise da atuação na emergência

b) Identificação de melhorias

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**236-** A simulação de emergências é realizada:

a) Em treinamentos

b) Em verificações de proficiency

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**237-** Os exercícios de emergência em voo são:

a) Proibidos

b) Permitidos apenas em treinamento

c) Permitidos em qualquer voo

d) Permitidos apenas com autorização

**238-** Os procedimentos normais são:

a) Procedimentos de operação padrão

b) Procedimentos para condições normais

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**239-** Os procedimentos anormais são para:

a) Condições fora do normal, mas não emergenciais

b) Emergências

c) Condições normais

d) Condições de rotina

**240-** Os procedimentos de emergência são para:

a) Situações que ameaçam a segurança

b) Situações fora do normal

c) Situações de rotina

d) Situações de treinamento

**241-** O checklist de emergência é:

a) Conciso e direto

b) Detalhado e explicativo

c) Longo e complexo

d) Geral e flexível

**242-** A memória imediata é utilizada para:

a) Procedimentos críticos de emergência

b) Procedimentos de rotina

c) Procedimentos de navegação

d) Procedimentos de comunicação

**243-** O tempo de reação em emergências deve ser:

a) Rápido e preciso

b) Lento e cuidadoso

c) Moderado e cauteloso

d) Flexível e adaptável

**244-** A coordenação com a cabine de passageiros é importante para:

a) Segurança e conforto

b) Serviço de bordo

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**245-** A comunicação com os passageiros em emergências deve ser:

a) Clara e calmante

b) Técnica e detalhada

c) Rápida e breve

d) Formal e complexa

**246-** O comando de evacuação é dado por:

a) Comandante

b) Tripulação técnica

c) Tripulação de cabine

d) Qualquer tripulante

**247-** A evacuação deve ser realizada:

a) Quando ordenada pelo comandante

b) Automaticamente em caso de emergência

c) Apenas quando solicitada pelos passageiros

d) Apenas em terra

**248-** Os comissários são responsáveis por:

a) Segurança e conforto dos passageiros

b) Procedimentos de emergência

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**249-** A formação de comissários inclui:

a) Segurança, emergência, serviço

b) Navegação, meteorologia, sistemas

c) a e b estão corretas

d) Nenhuma das alternativas

**250-** A reciclagem de comissários é realizada:

a) Periodicamente

b) Apenas quando necessário

c) Apenas para novas funções

d) Apenas para promoções